浙江富阳农村商业银行股份有限公司

富阳农商银行众享空间多媒体系统招标文件

浙江富阳农村商业银行股份有限公司

二〇二三年十二月二十八日

浙江富阳农村商业银行股份有限公司

富阳农商银行众享空间多媒体系统招标邀请书

浙江富阳农村商业银行股份有限公司需将对富阳农商银行众享空间多媒体系统设备采购。我们现邀请贵公司（企业）前来参加投标，并请贵公司按招标文件的要求认真准备好投标书，按时提交投标书。

招  标  人：浙江富阳农村商业银行股份有限公司

招 标 编 号：

招 标 内 容：富阳农商银行众享空间多媒体系统等（详见投标要求及内容）

投 标 地 点：杭州市富阳区依江路501号

投标截止时间：2024年1月6日上午9：30

开 标 时 间： 待定

开 标 地 点：杭州市富阳区依江路501号

联 系 单 位：浙江富阳农村商业银行股份有限公司

地       点：浙江富阳农村商业银行股份有限公司

电       话：057163365054

邮       编：311400

传       真：

联  系   人： 俞浩

浙江富阳农村商业银行股份有限公司

2023年12月28日

投 标 要 求 及 内 容

- 一、投 标 须 知

1、本次投标工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》等有关法规组织和实施。

2、参加投标公司的注册资金须在300万元人民币（含300万）以上。

3、如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权证书》。

4、投标人具有良好的银行资信、经营业绩和商业信誉，没有违法、违约记录，不处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。

5、投标人必须承诺从接到招标书之日起，对从招标活动中获得的招标人相关资料承担保密责任。

6、在投标之前，投标单位须仔细阅读招标文件，如发现有任何疑问、冲突或技术问题，投标单位须向采购方咨询。参加本次投标，表示投标单位同意并遵守本次招标文件的条款。

7、无论评标过程中的结果如何，投标单位无权过问投标细节及中标、落标原因；投标单位自行承担投标活动中所发生的全部费用，投标文件和资料不予退还。

8、投标单位须有能力为浙江富阳农村商业银行股份有限公司提供长期本地化服务，并能为用户进行使用培训，软硬件的维护及升级工作。

9、投标单位应仔细阅读招标采购文件中的所有内容，按照招标文件要求及有关资料，详细编制投标书，并保证投标书的正确性和真实性，所有文件资料必须是针对本次招标；投标书与招标书有不一致或冲突的事项，必须单独书面补充说明，否则投标书作废。

10、投标单位必须对招标采购文件中涉及到的专利国家规范规定负责，并保证不损害业主的利益。在法律范围内，所有文字、商标和技术侵权造成的相关费用，招标人概不负责。

11、标的表格中的设备如没有附加说明，则为标准配置，标准为离此标书日期之前最近的厂家报价配置为准。增加配置的如没有附加说明，则为原厂配套配件。

12、投标单位对以上邀标采购设备必须提供不少于二年的原厂商免费保修和软件更新，原厂商承诺超过二年的以原厂商的为准。设备出期后，投标单位应有能力提供不少于五年的维护服务。

13、招标采购的硬件设备发生故障时，成交供货单位应在2个工作小时内上门处理，一个工作日不能排除故障的，应提供相同档次设备供使用单位临时使用,并提供所有产品的售后服务承诺(若所投产品提供的服务高于此服务的以产品提供服务为准)。

14、此清单中单价为设备落地价（含税、运保费、随机工具、随机附件等费用），同时包括设备技术服务费（含设备调试直至能够使用时的费用）、安装材料费、安装施工费、税金、系统调试费、劳动保险费、技术培训费、验收费等。投标人认真测算项目施工过程中所需的招标文件中未列出的相关辅助材料和费用，并在投标报价时一并考虑，项目施工过程中不再单独结算。

15、投标单位需采用推荐品牌进行报价，如果个别产品已停产，供应商可在开标之前与使用单位协商，经我方同意，可更换为不低于原档次的替代产品，并提供技术偏离表进行说明。

16、报价单位必须在报价表上加盖单位公章，填写唯一价格，否则拒绝标书。报价表中金额大小写不一致时，以报价表中大写金额为准。

17、评标原则：招标单位采用议标形式进行定标，对投标人进行综合评审后，选择中标预选单位。招标单位没有义务必须接受最低报价的投标。

18、为利于投标审查，招标单位在开标后可随时请投标单位对投标书进行补充说明，所有补充说明应以书面的形式为准。

19、如中标单位在合同谈判后又对条款作大的变更或提出令招标单位难以接受的附加条款，则招标单位有权撤销该中标单位本次中标，且由中标单位承担由此引起的有关责任。

20、招标单位在授予合同时有权对“招标标的”中规定的项目予以变更，对设备数量和服务等予以增减。

21、本招标书、中标单位的投标文件及其补充说明文件及买卖双方合同谈判所达成的协议等，均与合同有同等的法律效力。

- 二、招标标的及报价格式

1、标的：

| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 备注 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 造梦空间投影系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、显示系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 8000流明工程投影机 | 1.采用DLP投影技术，0.67”,WUXGA DMD芯片 2.亮度不低于：8000流明 3.分辨率不低于：1920x1200 4.对比度不低于1,000,000:1 5.激光光源，光源寿命长达不低于：20000小时 6.IP5X防尘设计 | 3 | 台 |  |  |  | INASK、奥图码 |
| 2 | 投影机镜头 | 1.镜头参数：F:1.5-2.08,f=17.2-27.7, 2.1.6倍变焦 3.投射比：1.22-1.98 | 3 | 台 |  |  |  | INASK、奥图码 |
| 3 | HDMI信号线 | HDMI 2.0信号线，15米 | 3 | 根 |  |  |  | 定制 |
| 4 | 投影机安装支架 | 工程机安装支架 | 3 | 副 |  |  |  | 定制 |
| 5 | 媒体服务器 | 配套 | 1 | 台 |  |  |  | 国优 |
| 6 | 投影融合软件 | 配套 | 3 | 通道 |  |  |  | 国优 |
| 二、扩声系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 吸顶音箱 | 1.不小于6寸定阻定压天花喇叭 2.频率响应（-10dB）：优于125Hz-18KHz 3.面板ABS,后壳 IRON（铁筒） 4.灵敏度 :≥91dB 5.功率选择：30W/15W/7.5W/3.8W 6.谐波失真：≤3% 7.共振频率：≤200Hz 8.提供国家CNAS或CMA实验室认可的第三方检测机构出具的检测报告； 9.提供对应产品型号的3C或CE认证证书; | 4 | 台 |  |  |  | Cityinthesky、锐高DMX |
| 2 | 两通道DSP功放 | 1.8欧姆功率：每通道不小于300w； 2.4欧姆功率：2x450w; 3.模式选择：3种灵敏度选择(0.775V、1.0V、1.4V)；具备桥接，并接和立体声输出三种使用模式； 4.其他：每个通道不少于8种状态LED显示 5.总谐波失真：≤0.1%（1KHz/8欧） 6.提供国家CNAS或CMA实验室认可的第三方检测机构出具的检测报告； 7.提供对应产品型号的3C、CQC或CE认证证书; | 1 | 台 |  |  |  | Cityinthesky、锐高DMX |
| 3 | 8路电源时序器 | 1.8路电源时序控制，每路延时1秒。可通过软件设置延时10分钟关闭，给投影机提供更好保护。 2.整机容量50A ，进线采用符合CCC要求的4平方RVV软电缆，内部设计保留20%电流余量。 3.每路输出采用万能插座AC220V（10A），适用各种类型插头。 4.面板配常开电源座，方便临时用电.（面板直通插座可改为受控插座） 5.MCU控制的智能化设计，具有标准RS232（RS232控制可升级为RS485控制）串口控制功能，可设置255个ID地址，最大可支持255台同时使用，适合于大规模集中控制。 6.具有外部电平(5V-24V)控制接口(外部电平控制接口可更改为外部开关控制)，和级联控口. | 1 | 台 |  |  |  | Cityinthesky、悦歌SPITY |
| 4 | AV机柜 | 1.专业视听机柜 2.侧部及底部预留散热孔 3.可拆分，运输方便， 4.配置自动感应散热风扇，可根据机柜内问题自动开启或关闭 | 1 | 套 |  |  |  | 国优 |
| 5 | 线材一批 | 安装所需的音频线、话筒线、电源线、视频线、接头、接插件、线管等 | 1 | 批 |  |  |  | 国优 |
| 6 | 布线安装调试 |  | 1 | 批 |  |  |  | 定制 |
| 总计： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财富中心--沙龙活动室显示屏系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、显示系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 85寸电视 | 85寸电视，4K，2*HDMI | 1 | 台 |  |  |  | 创维、海信、小米 |
| 2 | 伸缩壁挂支架 | 1.前维护伸缩支架 2.最大负载80kg 3.提供配套会议屏伸缩支架支架 | 1 | 套 |  |  |  | 配套 |
| 3 | 电源线 | 优质 | 1 | 批 |  |  |  | 国优 |
| 4 | 视频线 | 优质 | 1 | 批 |  |  |  | 国优 |
| 5 | 接头、接插件 | 优质 | 1 | 批 |  |  |  | 国优 |
| 6 | 综合布线安装调试 | 优质 | 1 | 批 |  |  |  | 定制 |
| 总计： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财富中心--多功能会议室会议系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、显示系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内P1.53全彩 | 1.尺寸：3.84m*2.24m 2.LED像素点间距≤P1.538;像素密度≥422500点/㎡，SMD封装。 3.刷新率3840Hz，换帖频率：60Hz，支持120Hz等3D 显示技术。 4.能源效率值>2.4cd/W。 5.睡眠功耗点间距≤2.5mm，≤150W/㎡。 6.视角水平：≥170°，垂直≥170°。 7.亮度均匀：≥99%，亮度：≥1000cd/㎡，对比度：≥5000:1，色温：2000-18000K 可调，亮度鉴别等级：符合SJ/T 11141-2017 标准C级，BJ≥20，色温误差：≤200K，色度均匀性：±0.001之内。 8.依据GB 20943-2013 附录A的规定进行，在室温下，LED 显示屏供电电源的功率因数不小于90%，转换效率不小于 70%。 9.屏幕温升最高亮度(白平衡)持续工作4小时，模组表面温升小于 18K。 10.SELV电路故障测试：在正常工作条件下和出现单一故障后，SELV 电路所呈现的电压应当是可以接触的安全电压。 11.光生物安全：皮肤和眼睛的光化学紫外危害曝辐射值、眼睛的紫外危害曝辐射值、宽波段的光源对视网膜危害、蓝光对皮肤表面及角膜和视网膜的曝辐射值、眼睛的红外辐射危害曝辐射值、皮肤热危害曝辐射值检测无危害。 12.显示屏具有防潮、防尘、防腐蚀、防电磁干扰、防静电等功能，并具有过流、短路、保护等功能。 13.PCB 采用 FR-4 材质，灯驱合一，电路及表面处理采用多层盲孔设计及 OSP 工艺设计符合标准要求。 14.支持HDR 高动态光照渲染技术。 15.采用黑色防眩光设计，防止眩光影响可提升视觉观感。 16.画面延时≤500ns。 17.支持掉电存储功能，不丢失数据，上电自动恢复，无需重复配置。 18.具有信号加密传输功能，支持控制器与屏体之间信号加密传输功能，防止网络恶意入侵。 19.从控制系统和机构设计两方面消除亮、暗线，彻底改善困扰 LED 显示屏安装精度造成的亮、暗线问题。 20.自动除湿：系统支持自动检测长时间没有使用屏体，降启动除湿30min，使屏体从10%到100%零度逐步显示，提升产品稳定性。 21.显示屏支持信号电源N+1 几余备份。 22.4K超高清显示、色温均匀性好、亮度均匀性好，对比度高、色域广;符合 LED 显示屏绿色健康分级认证技术。 23.驱动芯片：功能具有列下消隐功能、倍频刷新率提升 2/4/8 倍、低灰偏色改善。 24.抗干扰符合 IEC 801 规定。 25.PCB 板材采用玻璃化温度≥150℃的覆铜板。 26.显示画面无几何畸变、扭曲、比例失调情况，无亮度、色温非线性失真。 27.支持联网一键下载程序文件和调试。 28.平均修复时间≤20 分钟。 29.PCB 支持环氧玻璃布基/CCL (FR-4)、复合基/CCLCCEM3)>金属基/CCL,灯驱合一，电路 及表面处理采用多层盲孔设计及OSP工艺设计符合标准。 | 8.6016 | ㎡ |  |  |  | 金立翔、强力巨彩、海康威视 |
| 2 | 接收系统 | 1.单卡最大带载 512×512像素，最多支持 24 组RGB 并行数据； 2.支持色彩管理，将显示色域在多个色域之间自由切换，使显示屏色彩更精准。 3.支持18Bit+,使LED显示屏灰阶提升4倍，有效处理低亮时灰度丢失问题，使图像显示更细腻。 4.采用 12 个标准HUB75接口，具有高稳定性和高可靠性，适用于多种环境的搭建； 5.支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质 6.快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线，调节过程中即时生效，简单易用。 | 24 | 张 |  |  |  | 诺瓦、强力巨彩、海康威视 |
| 3 | 视频处理器 | 1.支持常见的视频接口，包括2 路 HDMI1.3，1 路 DVI， 2.支持3.5mm音频输入和3.5mm音频输出。 3.支持 3 个窗口和 1 路 OSD。 4.支持快捷配屏和高级配屏功能。 5.支持 HDMI、DVI 输入分辨率自定义调节。 6.支持设备间备份设置。 7.视频输出最大带载高达 390 万像素。 8.支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放，增强产品实用性能。 支持创建 10 个用户场景作为模板保存，方便使用。 | 1 | 台 |  |  |  | 诺瓦、强力巨彩、海康威视 |
| 4 | 屏体结构 | 结构、框架，满足屏体安装使用需求，用材符合国家标准； | 8.6016 | ㎡ |  |  |  | 定制 |
| 5 | 配电柜 | 配电柜额定功率≥10KW，具备3个单相回路 | 1 | 台 |  |  |  | 定制 |
| 7 | 屏体内部线材 | 屏体内部网线，长排线，超五类网线 | 1 | 项 |  |  |  | 定制 |
| 二、信号处理系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 多格式矩阵机箱（8*8） | 1.机箱支持8进8出高清数字混合矩阵,支持COMP(分量视频输入接口可转接以下信号VGA、CVBS、S-Video、YPbPr)，DVI，HDMI，双绞线(HDBaseT)，Fiber(光纤)、SDI中的任意板卡输入； 2.支持DVI，HDMI，双绞线(HDBaseT)，Fiber(光纤)、VGA、SDI，DVI无缝，DVI拼接中的任意板卡输出； 3.支持输入EDID读取，自定义功能； 4.支持内嵌双向红外和RS-232控制信号切换功能(需配合双绞线或光纤板卡及相应的传输器)； 5.支持正向高速通道和内嵌控制信号分离切换模式； 6.控制方式灵活，具有按键面板操作，RS-485扩展键盘操作，还提供2路标准RS-232通讯接口和网络端口，方便用户与各种远端控制设备配合使用。 | 1 | 台 |  |  |  | Cityinthesky、众立SUMMCINFO |
| 2 | 4路1080P HDMI无缝切换输入板卡 | 1.HDMI无缝输入信号卡； 2.支持HDMI1.4标准，兼容DVI信号； 3.最高分辨率支持HDPC: 1920x1200P@60；HDTV：1920x1080P@60； 4.输入信号卡与其他输出分辨率不可调信号卡配合使用时，也可通过指令调节每路输入对应输出分辨率：1360x768、1024x768、1280x720、1280x800、1920x1080、1920x1200、1600x1200 | 1 | 块 |  |  |  | Cityinthesky、众立SUMMCINFO |
| 3 | 4路3GSDI无缝切换输入板卡 | 1.支持3G-SDI, HD-SDI, SDI信号 2.板卡支持输入信号自动识别 3.输入支持字符叠加功能 4.环出支持SDI信号100米距离传输 | 1 | 块 |  |  |  | Cityinthesky、众立SUMMCINFO |
| 4 | 4路1080P HDMI无缝切换输出板卡 | 1.HDMI无缝输出信号卡； 2.支持HDMI1.4标准，兼容DVI信号； 3.最高分辨率支持HDPC: 1920x1200P@60；HDTV：1920x1080P@60； 4.输入信号卡与其他输出分辨率不可调信号卡配合使用时，也可通过指令调节每路输入对应输出分辨率：1360x768、1024x768、1280x720、1280x800、1920x1080、1920x1200、1600x1200 | 2 | 块 |  |  |  | Cityinthesky、众立SUMMCINFO |
| 三、扩声系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 主扩音柱 | 1.单元配置：不少于6只且尺寸不小于3"全频单元； 2.频率响应（-10dB）：优于130Hz-18kHz 3.额定功率：≥120W 4.灵敏度：≥93dB 5.覆盖角：水平100°±10°，垂直30-50°； 6.Music模式（开关调节）Vocal模式可选； 7.总谐波失真：≤3% 8.共振频率：≤48Hz 9.提供国家CNAS或CMA实验室认可的第三方检测机构出具的检测报告； | 2 | 只 |  |  |  | PHONIC、锐高DMX |
| 2 | 主扩功放 | 1.8欧姆功率：每通道不小于300w； 2.4欧姆功率：2x450w; 3.模式选择：3种灵敏度选择(0.775V、1.0V、1.4V)；具备桥接，并接和立体声输出三种使用模式； 4.其他：每个通道不少于8种状态LED显示 5.总谐波失真：≤0.1%（1KHz/8欧） 6.提供国家CNAS或CMA实验室认可的第三方检测机构出具的检测报告； 7.提供对应产品型号的3C、CQC或CE认证证书; | 1 | 台 |  |  |  | PHONIC、锐高DMX |
| 3 | 吸顶音箱 | 1.不小于6寸定阻定压天花喇叭 2.频率响应（-10dB）：优于125Hz-18KHz 3.面板ABS,后壳 IRON（铁筒） 4.灵敏度 :≥91dB 5.功率选择：30W/15W/7.5W/3.8W 6.谐波失真：≤3% 7.共振频率：≤200Hz 8.提供国家CNAS或CMA实验室认可的第三方检测机构出具的检测报告； 9.提供对应产品型号的3C或CE认证证书; | 6 | 台 |  |  |  | PHONIC、锐高DMX |
| 4 | 两通道功放 | 1.8欧姆功率：每通道不小于300w； 2.4欧姆功率：2x450w; 3.模式选择：3种灵敏度选择(0.775V、1.0V、1.4V)；具备桥接，并接和立体声输出三种使用模式； 4.其他：每个通道不少于8种状态LED显示 5.总谐波失真：≤0.1%（1KHz/8欧） 6.提供国家CNAS或CMA实验室认可的第三方检测机构出具的检测报告； 7.提供对应产品型号的3C、CQC或CE认证证书; | 2 | 台 |  |  |  | PHONIC、锐高DMX |
| 5 | 返听音箱 | 1.单元配置：高频单元1只尺寸不小于1.3"高音驱动器；低频单元1只尺寸不小于10"低音单元； 2.频率范围(-10dB)：优于75Hz-19KHz 3.额定功率：≥250W 4.灵敏度(1w/1m)：≥92dB 5.最大声压级SPL：≥125dB（峰值） 6.额定阻抗：8Ω 7.指向性(H x V)：水平100°±10°，垂直 70°±10° 8.总谐波失真：≤1.5% 9.提供国家CNAS或CMA实验室认可的第三方检测机构出具的检测报告； | 2 | 只 |  |  |  | PHONIC、锐高DMX |
| 6 | 返听功放 | 1.8欧姆功率：每通道不小于600w； 2.4欧姆功率：2x1000w; 3.模式选择：3种灵敏度选择(0.775V、1.0V、1.4V)；具备桥接，并接和立体声输出三种使用模式； 4.每个通道不少于8种状态LED显示 5.总谐波失真：≤0.1%（1KHz/8欧） 6.提供国家CNAS或CMA实验室认可的第三方检测机构出具的检测报告； 7.提供对应产品型号的3C、CQC或CE认证证书； | 1 | 台 |  |  |  | PHONIC、锐高DMX |
| 7 | 数模调音台 | 1.不少于10个话筒 / 16个线路输入 2.不少于4编组母线 + 1立体声母线 3.不少于4AUX 4.+48V幻象供电 | 1 | 台 |  |  |  | PHONIC、雅马哈YAMAHA |
| 8 | 数字音频媒体矩阵 | 1.拥有≥16通道输入（8通道模拟+8通道Dante数字音频），≥16通道输出（8通道模拟+8通道Dante数字音频）。DSP的输入输出模块可根据现场情况自定义选择，同时拥有独立的AFC、AEC、ANS、AGC、增益共享自动混音AMC、门限自动混音、DUCKER（闪避器）等处理模块。 2.采用ADI芯片，最高工作频率可达≥450MHz; 3.≥ 8通道的Dante冗余，8通道模拟输入、8通道模拟输出； 4.每通道独立的自适应反馈抑制，自动发现反馈点，并自动抑制AFC; 5.双通道总线回声消除(AEC)，噪声抑制（ANS); 6. 增益共享自动混音(AMC)； 7.自动增益(AGC); 8.全功能矩阵混音，输入混音电平可调节； 9.除模拟音频输入输出凤凰插接口外，接口类型及数量不少于：RS232*1、RS485*1、RJ45*3，GPIO*8、USB*2、光纤口*1。 10.总谐波失真：≤0.1%（额定条件0dB 1KHz） 11.信噪比：≥100dB(额定条件1KHz 0.5%) 12.提供国家CNAS或CMA实验室认可的第三方检测机构出具的检测报告； 13.提供对应产品型号的3C、CQC或CE认证证书； 14.提供AFC、AEC、ANS、AGC、AMC算法（5A）软件著作权证书； 15.提供DUCKER软件著作权证书； 16.提供音频处理器管理软件著作权认证证书； | 1 | 台 |  |  |  | PHONIC、锐高DMX |
| 9 | 无线话筒 | 集成话筒振膜设计，有值得信赖的SM58®。 -10 dB增益衰减 轻质耐用结构 彩色ID保护盖（可另购） BLX4R半机架接收机: 一键式QuickScan频率选择可快速查找最佳开放频率（在干扰情况下） 每个频带多达12个兼容系统（视区域而定） XLR和¼英寸输出接口 微处理器控制的内部天线分集 双色音频状态LED指示灯 绿色：正常音频电平 红色：过高音频电平（过载/衰减） 可调节的输出电平 可拆卸的天线令天线分布更快速 显示详细射频和音频计量 包括机架支架 | 2 | 套 |  |  |  | SHURE、DDSPP |
| 10 | 讲台有线话筒 | 心形拾音模式，具有优秀的人声响应特性 集成桌面底座 选配静音功能和LED指示灯 12英寸（30.5厘米）/18英寸（45.7厘米）鹅颈 前置放大器 双鹅颈设计便于摆放和定位 卡侬接口/连接。即插即用式解决方案，最大程度缩短安装时间 所有Centraverse型号都采用Commshield®防射频干扰技术 防止来自便携无线设备、如智能手机等引起的不必要射频干扰 对周围密集的无线信号具有超强的抗干扰能力 | 1 | 只 |  |  |  | SHURE、DDSPP |
| 11 | 天线分配系统 | 前置式天线安装件 架置式安装件 4个用于接收机的直流馈电端（15V，最大2.5A） 用于天线偏置的直流输出端（12V，最大300mA） | 1 | 台 |  |  |  | SHURE、DDSPP |
| 12 | 有源指向性天线 | 低噪声信号放大器能够补偿同轴缆线的插入损失 可与 Shure 无线接收机和天线分配系统兼容，需要接收机能够提供 10–15 伏直流偏压 可将带有螺纹的集成式支架轻松地固定到话筒支架上 四档位增益选择开关 舒尔的高质量、高可靠性和耐用性 | 2 | 只 |  |  |  | SHURE、DDSPP |
| 13 | 数字会议主机 | 1、主机带有显示，操作更方便与直观。 2、射频控制，音频为UHF603－630MHz，安装、拆迁、移动更为方便，不用损坏原有装修，有效工作距离为60米。 3、主机带有20个频道，可随意选定一个频道，可避免其他频率的干扰。 4、主机一键调频功能。当话筒电源打开，并与主机处于同一频道时，话筒单元自动跟随主机更换频道。 5、主机可接50个单元，最多同时发言人数为1个主席2个代表或3个代表，系统具有选进先出，主席模式，代表发言人数可按需要设置成1、2、3个。 6、通过主机一键关机功能，可将所有单元一次性关闭电源，省去人工手动关闭单元的烦琐操作。 | 1 | 台 |  |  |  | Cityinthesky、艾达姆ADAMTECHNIK |
| 14 | 会议主席话筒(方管) | 1、超心型电容式指向话筒，实现高品质声音拾取。 2、超强抗手机信号干扰。 3、单独手动编地址，方便随时增加单元话筒。 4、使用2节五号干电池，能连续工作约4.5个小时。 5、咪管带有红色灯圈，当话筒打开发言时，灯圈会自己打开，清楚显示话筒当前的状态。 6、单元具有OLED液晶显示屏，可显示当前话筒的更种参数。 7、咪杆与底座可分离式设计，让单元更适合运输要求。 8、主席单元带控制优先按钮，当代表单元发言时可以关闭其发言，被关闭的代表单元，让主席更好的控制会议气氛。 9、话筒单元配有机械式带灯开关，打开话筒后，红色灯圈发亮，指示当前话筒状态。 | 1 | 台 |  |  |  | Cityinthesky、艾达姆ADAMTECHNIK |
| 15 | 会议代表话筒(方管) | 1、超心型电容式指向话筒，实现高品质声音拾取。 2、超强抗手机信号干扰。 3、单独手动编地址，方便随时增加单元话筒。 4、使用2节五号干电池，能连续工作约4.5个小时。 5、咪管带有红色灯圈，当话筒打开发言时，灯圈会自己打开，清楚显示话筒当前的状态。 6、单元具有OLED液晶显示屏，可显示当前话筒的更种参数。 7、咪杆与底座可分离式设计，让单元更适合运输要求。 8、话筒单元配有机械式带灯开关，打开话筒后，红色灯圈发亮，指示当前话筒状态。 | 5 | 台 |  |  |  | Cityinthesky、艾达姆ADAMTECHNIK |
| 16 | 无线会议套装（一拖4） | 1.UHF频段传输信号，频率范围：640MHz-690MHz； 2.四通道接收信号，每通道有50个信道可选，每个信道以250KHz步进； 3.采用稳定的PLL数位锁相环合成技术和智能数字线路，整机性能稳定性显著提高； 4.各通道配备独有的ID号，每通道设有独立窗口，LCD屏显示工作信道、工作频点、接收信号、音频信号 6.高保真超心型指向性电容咪芯，声音还原好。拾音距离可达到30-50CM； 7.支持5台叠机使用（即5台接收机和20个发射器）； 8.背面设有4个平衡输出和1个混合非平衡输出以及1个混合平衡输出，适合连接各种外置设备； 9.先进的红外自动对频技术，发射、主机频点一键同步，使用方面； 10.面板带锁定功能，锁定面板时除电源开关外所有按键将失去作用，防止被误操作到。 11.主机有自动扫频功能，能够有效的帮找到受干扰程度最小的频点，较少调试难度。 12.使用距离: 空旷环境：150-200米； 复杂环境：50-100米 | 2 | 台 |  |  |  | Cityinthesky、艾达姆ADAMTECHNIK |
| 17 | 会议链接线 | 专用连接线 | 2 | 件 |  |  |  | Cityinthesky、艾达姆ADAMTECHNIK |
| 18 | 多媒体会议底盒 | 配套 | 2 | 只 |  |  |  | 国优 |
| 四、控制系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络智能控制中心 | 1.全面支持远程网络控制，内建网络接口，支持网络级联，支持ipad/iphone手持终端，通过wifi与主机通讯； 2.ipad/iphone手持终端编程全面兼容传统触屏编程方式，无需重新学习新的编程方法，极其方便升级更换； 3.采用可编程控制平台，中英文可编程界面，交互式的控制结构； 4.采用最新32位内嵌式处理器，处理速度最高可达533MHZ； 5.大量采用高度集成化协处理芯片，考究的LAY OUT让系统运行非常稳定、流畅； 6.主机内置8MB内存及16MB的大容量FLASH 存储器； 7.8路独立可编程RS-232控制接口，可以收发RS232、RS485、RS422格式数据； 8.主机能串口环出，串口1-8，任意一个输入，可以从另外一个串口环出； 9.8路独立可编程IR红外发射口，红外发射口可以做串口使用，使可编程口总数达到16个； 10.8路数字I/0输入输出控制口，带保护电路； 11.8路弱电继电器控制接口； 12.3个NET网络控制接口，可以并接最大256个网络设备； 13.客户可编程设置的任何控制协议或者控制代码； 14.内嵌智能红外学习功能模块，无须配置专业学习器； 15.支持双代码的控制，即一键发二种代码； 16.支持硬件学习红外功能，客户可方便现场更换红外设备而无需再次编程； 17.可从网上下载各种常用的电器设备的红外代码库； 18.采用国际流行SMT全贴片式生产工艺； 19.全制式环保电源(110V-240V),适合任何地区。 | 1 | 台 |  |  |  | Cityinthesky、众立SUMMCINFO |
| 2 | 智能控制软件 | 1.支持自定义添加受控设备，可实现可编辑中控，支持RS-232、RS-422、RS-485、IR、I/O、TCP/IP等控制方式；支持多种控件选择，可随意配置中控界面。 2.可控制高清矩阵信号切换、电源设备开关、摄像头的转动方向放大缩小及预置位调用、音频音量、灯光/空调开关等中控功能。 3.支持记住密码和自动登陆功能。支持软件界面自定义，支持多级管理模式。支持不同用户登陆管理，支持权限分配，实现不同用户呈现不同的控制界面。 4.支持自定义编辑和预存不同的场景，支持显示预案设置、存储、调用；支持音频、视频、控制信号场景一键式快速调用，可定义不同场景切换效果及场景名称，支持自定义编辑会议模式、调用预存的会议模式。 5.场景切换响应时间短，超低延时，画面极致流畅，窗口操作即时响应，支持场景轮询，轮询时间可调。 | 1 | 套 |  |  |  | Cityinthesky、众立SUMMCINFO |
| 3 | 中控编程费 | 1.支持自定义添加受控设备，可实现可编辑中控，支持RS-232、RS-422、RS-485、IR、I/O、TCP/IP等控制方式；支持多种控件选择，可随意配置中控界面。 2.可控制高清矩阵信号切换、电源设备开关、摄像头的转动方向放大缩小及预置位调用、音频音量、灯光/空调开关等中控功能。 3.支持记住密码和自动登陆功能。支持软件界面自定义，支持多级管理模式。支持不同用户登陆管理，支持权限分配，实现不同用户呈现不同的控制界面。 4.支持自定义编辑和预存不同的场景，支持显示预案设置、存储、调用；支持音频、视频、控制信号场景一键式快速调用，可定义不同场景切换效果及场景名称，支持自定义编辑会议模式、调用预存的会议模式。 5.场景切换响应时间短，超低延时，画面极致流畅，窗口操作即时响应，支持场景轮询，轮询时间可调。 | 1 | 套 |  |  |  | Cityinthesky、众立SUMMCINFO |
| 4 | 操作无线触控屏 | 毛重：0.6kg商品产地：中国大陆屏幕尺寸：10.95英寸分辨率：2560*1600支持IPv6：支持IPv6系统：HarmonyOS厚度：7.1-9mm运行内存：6GB内存容量：128GB类型：娱乐平板颜色：银色 | 1 | 台 |  |  |  | HUAWEI（华为） |
| 5 | 无线路由器 | 优质 | 1 | 台 |  |  |  | 锐捷、信锐、华为 |
| 五、其他系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 多媒体地盒 | 内含HDMI模块、话筒模块、音频模块、网络模块、电源模块 | 4 | 个 |  |  |  | 国优 |
| 2 | 8路电源时序器 | 1.8路电源时序控制，每路延时1秒。可通过软件设置延时10分钟关闭，给投影机提供更好保护。 2.整机容量50A ，进线采用符合CCC要求的4平方RVV软电缆，内部设计保留20%电流余量。 3.每路输出采用万能插座AC220V（10A），适用各种类型插头。 4.面板配常开电源座，方便临时用电.（面板直通插座可改为受控插座） 5.MCU控制的智能化设计，具有标准RS232（RS232控制可升级为RS485控制）串口控制功能，可设置255个ID地址，最大可支持255台同时使用，适合于大规模集中控制。 6.具有外部电平(5V-24V)控制接口(外部电平控制接口可更改为外部开关控制)，和级联控口. | 2 | 台 |  |  |  | Cityinthesky、悦歌SPITY |
| 3 | 42U AV机柜 | - 42U专业视听机柜 - 侧部及底部预留散热孔 - 可拆分，运输方便， - 配置自动感应散热风扇，可根据机柜内问题自动开启或关闭 | 1 | 套 |  |  |  | 国优 |
| 4 | 线材一批 | 安装所需的音频线、话筒线、电源线、视频线、接头、接插件、线管等 | 1 | 批 |  |  |  | 国优 |
| 5 | 综合布线安装调试 |  | 1 | 批 |  |  |  | 定制 |
| 总计： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16人会议室会议系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、显示系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 86寸显示屏 | 整机设计 1. 整机屏幕采用86英寸UHD超高清LED 液晶显示器，显示比例16:9，分辨率3840*2160，灰度等级256级，整机屏幕色域值NTSC 75%，满足DCI-P3色彩显示标准（100% DCI-P3）。 2. 整机采用全贴合技术，钢化玻璃和液晶显示层间隙＜1mm，内置多声道扬声器，前朝向10W扬声器不小于2个，额定总功率不小于50W。 3.整机支持无线传屏功能，可以将外部电脑的屏幕画面通过无线方式传输到整机上显示。 4.整机内置无线网络模块，PC模块无任何外接或转接天线、网卡可实现Wi-Fi无线上网连接和AP无线热点发射。 5.整机具有护眼功能，可通过前置面板物理功能按键一键启用护眼模式。 6.整机支持通过前置面板物理按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频内容与老师人声同时录制。 7.整机内置非独立摄像头，摄像物理素数1300万，摄像头对角角度130°。摄像头支持大于等于10米距离时实现AI识别人像，整机摄像头支持人脸识别、快速点人数、随机抽人同时显示标记不少于60人。 8.整机内置非独立外扩展的阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。 9.整机具备不少于1路侧置双通道USB接口，双系统USB接口支持Windows和Android双系统读取外接存储设备数据。 10.整机前置Type-C接口可实现外部设备音视频输入。 内置电脑模块配置 1. 采用抽拉内置模块化电脑方案，内嵌PC模块可完全插入整机，机身为热浸镀锌金属材质，低噪音散热设计。 2. PC和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。 3. 处理器：Intel酷睿 i5-11320H CPU同级别或以上配置， 主频3.2GHz。 4. 芯片组：Intel H410或以上配置，内存：16G DDR4笔记本内存或以上配置，硬盘：500GB或以上SSD固态硬盘。 5. 独立非外扩展的视频HDMI输出接口1路 ，独立非外扩展的电脑USB接口3路。 6.所投产品内置电脑模块整机无故障时间十万小时 | 1 | 台 |  |  |  | 希沃、华为、MAXHUB |
| 2 | 伸缩壁挂支架 | 前维护伸缩支架 | 1 | 套 |  |  |  | 国产优质 |
| 3 | 无线投屏器 | 1.无线投屏只需将USB无线传屏器插入PC端的USB接口，按下投屏键即可实现投屏功能（首次使用需将USB模块插入主机配对）。 2.接收主机端支持至少两个USB接入，支持音频解嵌功能，支持HDMI接口输出格式，USB无线传屏器支持免配置、免安装，即插即用。 3.无线投屏支持市面主流操作系统，也可免USB模块，通过主机提供的AP功能实现无线传屏。 4.支持分辨率为720p至1080p。 | 1 | 个 |  |  |  | 希沃、华为、MAXHUB |
| 4 | 多媒体盒 | 内含HDMI模块、音频模块、网络模块、电源模块 | 2 | 个 |  |  | 圆桌2个 | 国优 |
| 5 | 线材一批 | 安装所需的音频线、话筒线、电源线、视频线、接头、接插件、线管等 | 1 | 批 |  |  |  | 国优 |
| 6 | 综合布线安装调试 |  | 1 | 批 |  |  |  | 定制 |
| 总计： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 影视厅唱吧多媒体系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、显示系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 4K高清投影机 | 1.4K超高清投影机 2.亮度不低于：3400流明 3.分辨率不低于：3840*2160 4.对比度不低于20,000:1 | 1 | 台 |  |  |  | INASK、奥图码 |
| 2 | 投影机安装支架 | 安装支架 | 1 | 副 |  |  |  |  |
| 二、扩声系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 解码器 | 1.8K超高清功放 家庭影院 2.7.2声道接收机，单声道200W功放 3.不少于6个HDMI输入和2个HDMI输出 4.带杜比全景声和DTS:X的3D沉浸式音效 | 1 | 台 |  |  |  | EXP、马兰士MARANTZ |
| 2 | 效果器 | 1.音乐调节7段参量均衡，话筒调节15段参量均衡 2.采用48kHz/S音频采集率出色的话筒音频混响器 3.6通道音频输出，2通道音乐输入，3通道话筒输入 | 1 | 台 |  |  |  | VINAL |
| 3 | 点歌机 | 1.21.5"显示屏，A17芯片四核处理器 2.2万首本地歌曲，40万在线歌曲 3.内置4TB硬盘， | 1 | 套 |  |  | 备选 | 视易、雷石 |
| 4 | 无线手持话筒 | 1.双通道数字无线接收机，1RU机架式设计, 2.清晰的24位数字音频 3.20 Hz至20 kHz频率范围（视话筒头而定） 4.数字式预开关分集 5.最高 44 MHz调谐带宽 6.每个频段32个可用通道，每个6MHz电视频段多达10个兼容系统；每个8 MHz频段12个系统 7.通过扫描和红外同步轻松配对发射机和接收机，并可通过网络接口可为多套SLXD联网扫频 8.2节AA电池可持续使用长达8小时，也可选配舒尔SB903可充电锂电池 9.发射功率：1mW/10mW 10.超心形动圈话筒，频率响应：50Hz-16KHz，灵敏度 (mV/Pa): 2,7 mV/Pa | 1 | 套 |  |  |  | SHURE |
| 5 | 全频音箱 | 1.低音单元不小于：1 × 12”低音单元，3”音圈 2.高音单元不小于：1 × 1.5”双音圈高音单元 3.频率范围不劣于：50 Hz - 20 kHz 4.覆盖范围不小于：80°×80° 5.功率不小于：500 W 6.最大声压级 (1m)不小于：126 dB | 2 | 台 |  |  |  | Martin、DDSPP、JBL |
| 6 | 中置音箱 | 1.低音单元不小于：1 × 12”低音单元，3”音圈 2.高音单元不小于：1 × 1.5”双音圈高音单元 3.频率范围不劣于：50 Hz - 20 kHz 4.覆盖范围不小于：80°×80° 5.功率不小于：500 W 6.最大声压级 (1m)不小于：126 dB | 1 | 台 |  |  |  | Martin、DDSPP、JBL |
| 7 | 辅助音箱 | 1.低音单元不小于：1 × 12”低音单元，3”音圈 2.高音单元不小于：1 × 1.5”双音圈高音单元 3.频率范围不劣于：50 Hz - 20 kHz 4.覆盖范围不小于：80°×80° 5.功率不小于：500 W 6.最大声压级 (1m)不小于：126 dB | 2 | 台 |  |  |  | Martin、DDSPP、JBL |
| 8 | 超低音箱 | 1.低音单元不小于：1 × 18”低音单元 2.频率范围不劣于：38 Hz - 200 Hz 3.功率不小于：700 W 4.最大声压级 (1m)不小于：127 dB | 2 | 台 |  |  |  | Martin、DDSPP、JBL |
| 9 | 功放 | 1.4欧姆立体声（每通道）不小于：1280W 2.8欧姆立体声（每通道）不小于：1000W 3.8欧姆桥单声道不小于 ：2560W 4.频率响应（1W）：20Hz-20KHz，+0/-1dB 5.总谐波失真 (THD) < 0.5%，20 Hz – 20 kHz | 1 | 台 |  |  |  | PHONIC、DDSPP、JBL |
| 10 | 功放 | 1.4欧姆立体声（每通道）不小于：1280W 2.8欧姆立体声（每通道）不小于：1000W 3.8欧姆桥单声道不小于 ：2560W 4.频率响应（1W）：20Hz-20KHz，+0/-1dB 5.总谐波失真 (THD) < 0.5%，20 Hz – 20 kHz | 2 | 台 |  |  |  | PHONIC、DDSPP、JBL |
| 11 | 功放 | 1.4欧姆立体声（每通道）不小于：1280W 2.8欧姆立体声（每通道）不小于：1000W 3.8欧姆桥单声道不小于 ：2560W 4.频率响应（1W）：20Hz-20KHz，+0/-1dB 5.总谐波失真 (THD) < 0.5%，20 Hz – 20 kHz | 1 | 台 |  |  |  | PHONIC、DDSPP、JBL |
| 12 | 硬盘播放器 | 影音硬盘播放器4k高清电影蓝光播放机 3D视频无损音乐播放器 | 1 | 台 |  |  |  | 海美迪、DDSPP、海美迪 |
| 13 | 时序电源 | - 最大输出电流：10A - 支持RS232/RS485串口输入控制； | 2 | 台 |  |  |  | 国优 |
| 14 | K歌效果灯 | 星空满天星激光灯1台，三层蝴蝶激光灯1台，60W摇头光束灯2台，智能控制器1台，触控音乐面板1套 | 1 | 套 |  | - |  | 国优 |
| 15 | 线材一批 | 安装所需的音频线、话筒线、电源线、视频线、接头、接插件、线管等 | 1 | 批 |  |  |  | 国优 |
| 16 | 综合布线安装调试 |  | 1 | 批 |  |  |  | 定制 |
| 总计： |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：富阳农商银行众享空间多媒体系统包含所有的系统功能模块，包括系统安装及调试、能正常使用。

2、报价格式：  （单位：人民币元）

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  | ￥： 元 人民币： 元 |  |  |  |  |  |

公司盖章：                 法人代表/授权代表签名：

三、投标及服务相关要求

- 投标单位提供针对该项目二年质保期。

- 投标单位应具有长期杭州市富阳区内服务的能力。

- 要求各投标单位提供详细的售后服务方案、培训方案及其他优惠条件。

- 最终报价以人民币为结算单位。

- 中标单位提供7X24小时的技术支持。

- 中标单位须提供至少二年原厂商软硬件保修服务。

- 中标单位提供现场应急服务，半小时做出响应，二小时到达现场。

- 中标单位无法完成设备安装调试时，甲方有权要求设备原生产厂商人员直接进行设备安装调试，因此而产生所有费用由中标单位支付。

- 在保修期内，中标单位提供免费移机服务，制订移机方案，负责设备的拆卸、安装、调试，并保证硬件设备、系统软件和配置迁移后恢复迁移前所处状态，迁移不影响原定的任何保修条款。

- 在保修期内，中标单位每季提供一次巡检服务，检查硬件设备的日志及运行状态，分析运行情况，提供详细的巡检报告。

- 中标单位在项目实施过程中应根据招标方的要求提供详细的实施文档及相关资料。

四、有关资质及证明文件

- 投标单位的营业执照复印件。

- 提供投标单位代表的授权委托书(原件)及授权代表身份证复印件(原件备查)。

- 投标单位具有相应的技术资质证书。

- 技术服务人员的资质证书及近期社保证明材料复印件。

- 公司及技术服务人员本人实施相关案例的介绍资料。

五、安装验收的要求

- 验收由投标单位、招标单位的技术人员共同完成。

- 送货地点：招标单位指定的场所。

- 在保修期内，中标单位按用户需求免费安装、设置、迁移设备，并有能力提供保修期内的技术支持。

六、投标书的要求

为保证招标过程中投标文件信息的准确解读，便于评标人的审阅、比较，要求投标书章节顺序符合规定的格式要求，否则标书的内容可以认为无效。

1、投标书章节顺序的格式要求：

- 投标书所提的设备及服务统一报价，加盖投标单位公章及投标单位代表签名；

- 投标单位代表的联系方式；

- 投标须知的逐条答复；

- 投标服务相关要求的逐条答复；

- 投标单位有关资质及证明文件；

- 成功案例的情况；

- 售后服务方案、培训方案；

- 投标书的一份正本和副本一份。投标人应将投标文件装入信袋内加以密封，在封签处加盖投标单位公章〈或合同专用章〉，并在文件与封袋左上角注明： “正本”、“副本”字样，信袋封面应注明“ 富阳农商银行众享空间多媒体系统招标文件”和公司名称的字样；

- 投标单位认为合适的相关支持性文件或材料，如演示/评估光碟等；

- 投标书采用A4幅面纸张打印；

- 报价表除在投标书里放置一份外，另一份请封入一个独立密封的信封内。

七、评标结果的通知

- 由招标单位书面或电话通知各投标人的中标或落标，无需说明任何理由。

浙江富阳农村商业银行股份有限公司

二〇二三年十二月二十八日